Note de lecture – Simulation LTspice HeP100

Cette simulation reproduit la procédure de caractérisation du transformateur HeP100 afin de déterminer son inductance magnétisante Lm, son inductance de fuite Lk et son coefficient de couplage k.

# 1. Configuration de la simulation

Le générateur applique un signal sinusoïdal de 10 Vpp à 100 kHz au primaire du transformateur à travers une résistance de mesure de 100 Ω.

Les grandeurs utilisées sont :

CH1 – Vin : tension d’entrée avant la résistance de mesure.

CH2 – Vres : tension aux bornes du primaire du transformateur.

VR = CH1 – CH2 : tension aux bornes de la résistance de mesure, utilisée pour déterminer le courant primaire.

# 2. Sélection du mode de mesure

Le switch S1 permet de sélectionner la configuration de mesure :

DC = 0 V : secondaire ouvert → mesure de l’inductance magnétisante Lm.

DC = 1 V : secondaire court-circuité → mesure de l’inductance de fuite Lk.

# 3. Modèle du transformateur

Le transformateur est représenté dans LTspice par deux inductances couplées.

L1 = Lm = 356 µH

L2 = L1 × (Ns/Np)²

L2 = 356 µH × (6/18)² ≈ 39.56 µH

Coefficient de couplage du modèle : k = 0.979

# 4. Accès aux résultats

Après avoir lancé la simulation, les résultats automatiques sont accessibles dans :

View → SPICE Error Log

Les grandeurs affichées automatiquement sont :

Vin_RMS : tension d’entrée RMS.

Vpri_RMS : tension primaire RMS.

VR_RMS : tension RMS aux bornes de la résistance de mesure.

I_RMS : courant primaire RMS.

Phi_deg : déphasage entre Vin et VR.

L_amp : inductance calculée à partir des amplitudes RMS.

L_phase : inductance calculée à partir du déphasage.

# 5. Objectif pédagogique

L’objectif est de comparer les grandeurs obtenues par simulation avec les mesures réalisées expérimentalement sur la plateforme HeP100 et de vérifier la cohérence des méthodes de caractérisation.