# SIM - HeP200

## Laboratoire Interactif HandsOn ePower

### HeP200 – Analyse d'un Convertisseur Flyback

Anticiper les formes d'onde et comprendre les phénomènes physiques avant simulation LTspice et essais expérimentaux

Auteur :

Dr. Norbert MESSI BENE ELOUNDOU
Docteur en Électronique de Puissance

Expert en Électronique de Puissance pour l'Industrie Automobile

Fondateur – HandsOn ePower

### Présentation

Le convertisseur Flyback constitue l'une des architectures les plus utilisées en électronique de puissance pour les alimentations isolées de faible et moyenne puissance.

Au-delà de son intérêt industriel, le Flyback représente un excellent support pédagogique permettant d'introduire les notions fondamentales de la conversion d'énergie :

- stockage magnétique ;

- transfert d'énergie ;

- modes de conduction ;

- phénomènes résonants ;

- couplage magnétique ;

- saturation du transformateur.

Le présent guide accompagne l'étudiant dans l'analyse progressive du fonctionnement d'un convertisseur Flyback à travers une série de simulations LTspice directement reliées aux concepts étudiés avec les plateformes HeP100 et HeP200.

L'objectif n'est pas uniquement d'observer des formes d'onde, mais de comprendre les phénomènes physiques qui les produisent et d'établir un lien direct entre le comportement magnétique du transformateur et le fonctionnement global du convertisseur.

## Organisation du laboratoire

### SIM01 — Étude des limites DCM, CrM et CCM (Où va l'énergie ? )

Comprendre comment l'énergie est transférée dans un convertisseur Flyback et identifier les frontières entre les différents modes de conduction.

Notions abordées :

- DCM ;

- CrM ;

- CCM ;

- démagnétisation ;

- résistance critique ;

- transfert d'énergie.

### SIM02 — Étude des phénomènes résonants (Que deviennent les énergies parasites ? )

Identifier les oscillations apparaissant lors des commutations et comprendre leur origine physique.

Notions abordées :

- résonance de fuite ;

- inductance de fuite ;

- capacités parasites ;

- surtensions ;

- snubber ;

- contraintes sur le MOSFET.

### SIM03 — Influence de l'inductance magnétisante Lm​ (Quel est le rôle de Lm ? )

Analyser l'influence de l'inductance magnétisante sur le stockage d'énergie, les courants et le mode de fonctionnement.

Notions abordées :

- énergie magnétique ;

- courant magnétisant ;

- courant de crête ;

- puissance transférée ;

- transition DCM / CCM.

### SIM04 — Influence de l'inductance de fuite Lk​ et du couplage k (Que se passe-t-il lorsque le transformateur n'est plus idéal ? )

Comprendre l'impact du transformateur réel sur les contraintes électriques et les performances du convertisseur.

Notions abordées :

- inductance de fuite ;

- coefficient de couplage ;

- surtensions ;

- résonances ;

- rendement ;

- qualité du transformateur.

### SIM05 — Étude de la saturation du transformateur (Quelles sont les limites physiques du composant magnétique ?)

Mettre en évidence les conséquences d'une saturation magnétique sur le fonctionnement du convertisseur.

Notions abordées :

- densité de flux ;

- saturation ;

- augmentation du courant primaire ;

- échauffement ;

- contraintes sur les composants ;

- limites de fonctionnement.

## Compétences développées

À l'issue de ce laboratoire, l'étudiant sera capable de :

✓ Identifier les différents modes de conduction d'un convertisseur Flyback.

✓ Interpréter les formes d'onde de tension et de courant.

✓ Comprendre l'influence des paramètres magnétiques Lm​, Lk et k.

✓ Expliquer l'origine des phénomènes résonants.

✓ Analyser les contraintes appliquées aux composants de puissance.

✓ Relier les observations de simulation aux résultats expérimentaux obtenus sur la plateforme HeP200.

De la caractérisation magnétique (HeP100) à l'analyse complète d'un convertisseur de puissance (HeP200), ce laboratoire permet de comprendre comment les propriétés du transformateur influencent directement le comportement du système de conversion d'énergie.

Les simulations proposées suivent une progression logique allant de l'étude du transfert d'énergie vers l'analyse détaillée des phénomènes physiques qui gouvernent le fonctionnement réel des convertisseurs de puissance. L'étudiant découvre successivement les modes de conduction, les phénomènes résonants, l'influence des paramètres magnétiques du transformateur puis les limites physiques du composant magnétique. Cette démarche permet d'acquérir une vision globale du processus de conversion d'énergie et de développer les compétences d'analyse attendues d'un ingénieur en électronique de puissance.

La compréhension approfondie de ces phénomènes constitue une compétence essentielle pour tout ingénieur en électronique de puissance. Elle permet de dépasser les équations et la simple observation des formes d'onde pour accéder à une compréhension physique du fonctionnement des convertisseurs et développer les réflexes nécessaires à leur conception, leur dimensionnement et leur optimisation.

Cette compétence figure parmi les savoir-faire fondamentaux recherchés dans l'industrie pour les activités de conception, de simulation, de validation et d'expertise des systèmes de conversion d'énergie.

# SIM01 — Étude des limites DCM, CrM et CCM d'un convertisseur Flyback

## 1. Introduction

Les modes de conduction DCM (Discontinuous Conduction Mode), CrM (Critical Conduction Mode) et CCM (Continuous Conduction Mode) constituent des notions fondamentales de l'électronique de puissance.

Ces modes décrivent la manière dont l'énergie est transférée dans un convertisseur et influencent directement :

- les formes d'onde ;

- les courants ;

- les tensions ;

- les contraintes appliquées aux composants ;

- le rendement du système ;

- le dimensionnement des composants magnétiques.

Ces notions ne sont pas spécifiques au convertisseur Flyback. Elles se retrouvent dans de nombreuses architectures de conversion d'énergie utilisant un élément de stockage magnétique.

Dans cette activité, le convertisseur Flyback est utilisé comme support pédagogique car il permet de mettre clairement en évidence les mécanismes physiques associés aux modes DCM, CrM et CCM et d'observer facilement leurs conséquences sur les formes d'onde.

L'objectif de cette étude est d'identifier les critères permettant de distinguer ces différents modes de fonctionnement, de déterminer les conditions de transition entre eux et de comprendre leurs implications pour le concepteur d'un système de conversion d'énergie.

# 2. Lien avec HeP100

Dans la plateforme HeP100, les étudiants ont étudié les principaux paramètres du transformateur haute fréquence :

- l'inductance magnétisante Lm ;

- l'inductance de fuite Lk ;

- le coefficient de couplage k.

Ces paramètres caractérisent le comportement magnétique du transformateur. Il est fait abstraction des capacités parasites dont l’influence n’est pas mise en évidence dans cet enseignement.

Dans HeP-200, l'objectif est de comprendre comment ces paramètres influencent le fonctionnement global d'un convertisseur de puissance.

La simulation LTspice constitue une étape intermédiaire entre l'outil interactif HeP-200 et la plateforme expérimentale.

# 3. Présentation du schéma étudié

Le schéma étudié représente un convertisseur Flyback isolé régulé en tension.

La tension d'entrée est fournie par une source continue :

Le contrôle du convertisseur est assuré par un circuit LTC3803 qui génère le signal de commande du MOSFET et régule la tension de sortie.

Le transistor MOSFET Q1 constitue l'interrupteur principal du convertisseur.

- Lorsque le MOSFET conduit, l'énergie est stockée dans le transformateur.

- Lorsque le MOSFET se bloque, cette énergie est transférée vers la charge.

Le transformateur est modélisé par :

avec :

Le réseau constitué de D2, R6 et C4 forme un snubber permettant de limiter les surtensions liées à l'inductance de fuite.

La diode D1 assure le redressement secondaire tandis que le condensateur C1 filtre la tension de sortie.

La résistance Rload représente la charge alimentée par le convertisseur.

# 4. Objectifs de la simulation

Cette activité vise à :

- identifier les modes DCM, CrM et CCM ;

- comprendre leur origine physique ;

- déterminer les conditions de transition entre ces modes ;

- vérifier les prédictions théoriques par simulation ;

- comprendre les conséquences pratiques du choix d'un mode de conduction.

# 5. Analyse théorique

Avant de lancer les simulations, il est possible de déterminer théoriquement la frontière entre DCM et CCM.

Le rapport de transformation peut être estimé à partir des inductances :

La tension réfléchie au primaire s'écrit :

Le rapport cyclique critique est donné par :

La puissance limite correspondant à la frontière DCM/CCM est :

La résistance critique est finalement obtenue à partir de :

Cette résistance représente la frontière théorique entre les modes DCM et CCM.

# 6. Application numérique

À partir des données du schéma :

### Rapport de transformation

Donc :

### Tension secondaire pendant la démagnétisation

Donc :

### Tension réfléchie

En prenant :

Donc :

Tension VDS idéale du MOSFET

Donc :

Cette valeur ne tient pas compte du pic de surtension dû à l’inductance de fuite :

### Rapport cyclique critique

donc:

### Puissance de sortie pour Rload = 5 ohm

donc :

### Puissance limite

### Charge critique

donc

Les calculs précédents permettent d'estimer la frontière théorique entre les modes DCM, CrM et CCM. En pratique, les résultats obtenus en simulation peuvent présenter de légers écarts dus aux non-idéalités des composants, aux éléments parasites du convertisseur et au fonctionnement de la boucle de régulation. La tension réfléchie au primaire peut ainsi être légèrement différente de celle estimée par le modèle théorique simplifié.

Conditions de basculement

### Conclusion

Avec :

et :

on a :

Donc le convertisseur fonctionne en :

# 7. Critères d'identification des modes

L'identification des modes repose sur l'observation du courant secondaire et du temps de démagnétisation du transformateur.

## Mode DCM

Le mode DCM est obtenu lorsque le transformateur est complètement démagnétisé avant le début du cycle suivant.

Le critère associé est :

Le courant secondaire revient alors à zéro avant le cycle suivant.

## Mode CrM

Le mode CrM correspond à la frontière entre DCM et CCM.

Le critère associé est :

Le courant secondaire atteint exactement zéro à la fin de la période.

## Mode CCM

Le mode CCM apparaît lorsque le courant secondaire ne revient plus à zéro avant le cycle suivant.

Le critère associé est :

Une partie de l'énergie reste alors stockée dans le transformateur d'un cycle au suivant.

# 7. Vérification par simulation LTspice

La charge Rload est progressivement modifiée afin de faire évoluer le convertisseur entre les différents modes.

Pour chaque simulation, les grandeurs suivantes doivent être observées :

### Courant magnétisant

### Courant secondaire

### Tension du MOSFET

### Tension de sortie

L'objectif est de déterminer expérimentalement la valeur de charge correspondant à la transition DCM/CrM/CCM et de la comparer aux résultats théoriques.

# 8. Pourquoi ces modes sont-ils importants ?

L'étude des modes de conduction ne constitue pas un simple exercice théorique.

Le choix du mode influence directement :

- le rendement ;

- la taille du transformateur ;

- les courants de crête ;

- les contraintes sur les semi-conducteurs ;

- la complexité de la commande.

Le mode DCM est généralement utilisé dans les convertisseurs de faible puissance.

Le mode CCM est souvent privilégié lorsque la puissance devient importante.

Le mode CrM constitue un compromis intéressant entre les deux approches.

Le concepteur doit donc être capable d'identifier ces modes et de comprendre leurs conséquences afin de sélectionner la solution la plus adaptée à son application.

# 9. Conclusion

Cette étude montre que les notions de DCM, CrM et CCM constituent des concepts fondamentaux de l'électronique de puissance.

Le convertisseur Flyback est utilisé comme support pédagogique pour mettre en évidence ces phénomènes et faciliter leur compréhension.

L'analyse théorique permet de déterminer les limites entre les différents modes tandis que la simulation LTspice permet de vérifier ces résultats à partir des formes d'onde du convertisseur.

Cette démarche prépare l'étudiant à l'analyse expérimentale réalisée sur la plateforme HeP200 et constitue une étape importante dans l'apprentissage des convertisseurs de puissance.

# SIM02 — Étude des phénomènes résonants dans un convertisseur Flyback

## 1. Introduction

Dans les études théoriques simplifiées, les tensions et les courants d'un convertisseur Flyback sont souvent représentés sous forme de créneaux, de rampes ou de signaux triangulaires parfaits.

Cependant, les formes d'onde observées sur un convertisseur réel ou dans une simulation détaillée présentent souvent des oscillations de haute fréquence qui ne sont pas prévues par le modèle idéal.

Ces oscillations apparaissent généralement lors des transitions de commutation et peuvent influencer :

- les contraintes appliquées aux composants ;

- les pertes ;

- les performances CEM ;

- le dimensionnement du convertisseur.

L'objectif de cette étude est d'identifier ces phénomènes, de déterminer dans quelles conditions ils apparaissent et de comprendre leur origine physique.

# 2. Objectifs

À l'issue de cette activité, l'étudiant devra être capable de :

- identifier les oscillations présentes sur les formes d'onde ;

- localiser les instants où elles apparaissent ;

- mesurer leur fréquence ;

- identifier les éléments susceptibles d'être impliqués ;

- évaluer leur impact sur le fonctionnement du convertisseur ;

- comprendre le rôle du snubber.

# 3. Schéma étudié

Le schéma utilisé est le même que celui étudié dans SIM01.

Le convertisseur est constitué :

- d'une source d'entrée ;

- d'un contrôleur LTC3803 ;

- d'un MOSFET de puissance ;

- d'un transformateur Flyback ;

- d'un redressement secondaire ;

- d'un réseau snubber.

Le transformateur est modélisé par :

Le réseau snubber est constitué de :

- D2 ;

- R6 ;

- C4.

# 4. Observation des formes d'onde

Lancer la simulation dans les conditions nominales.

Observer les grandeurs suivantes :

Tension du MOSFET : Vds

On observe 2 zones d’oscillations

## Première zone : oscillation amortie après le blocage du MOSFET

Juste après la montée brutale de VDS, on observe :

- un pic vers 103–105 V ;

- une oscillation amortie ;

- un retour progressif vers environ 82 V.

C'est typiquement la signature d'une résonance entre :

et

du MOSFET.

Le mécanisme physique est le suivant :

- Le MOSFET se bloque.

- Le courant présent dans l'inductance de fuite ne peut pas s'annuler instantanément.

- Cette énergie charge rapidement la capacité parasite du MOSFET.

- Un circuit résonant se forme.

- Une oscillation amortie apparaît.

## Deuxième zone : oscillation de grande amplitude

Cette zone est directement liée à l'inductance de fuite étudiée dans HeP100.

et que le transformateur est complètement démagnétisé.

On est très probablement en présence de la résonance naturelle entre :

et les capacités parasites vues au primaire :

du transformateur.

Autrement dit :

- la première oscillation est liée à Lk​ ;

- la seconde est liée à Lm​.

Courant primaire et secondaire du transformateur : Ipr

### Légende

- Vert : VDS​

- Bleu : I(L1) (courant primaire / magnétisant)

- Rouge : I(L2)) (courant secondaire)

Phase 1 — Stockage d'énergie

Au début du cycle :

Le MOSFET est passant.

On observe :

- I(L1) (bleu) augmente linéairement ;

- I(L2) (rouge) est nul.

Le transformateur stocke de l'énergie :

Aucune énergie n'est encore transférée à la sortie.

# Phase 2 — Blocage du MOSFET

Lorsque le MOSFET se bloque :

- VDS​ monte brutalement ;

- I(L1) s'annule rapidement ;

- I(L2) apparaît immédiatement.

C'est le transfert d'énergie.

L'énergie précédemment stockée dans Lm est maintenant envoyée vers la charge.

Phase 3 — Résonance de fuite

Juste après la commutation :

on observe :

- oscillation sur VDS​ ;

- petite oscillation sur I(L1).

Cette oscillation est très courte.

Elle correspond à la résonance entre :

et

du MOSFET.

# Phase 4 — Démagnétisation du transformateur

Pendant cette phase :

- I(L2) (rouge) décroît progressivement ;

- VDS​ reste proche de 82 V.

L'énergie quitte progressivement le transformateur.

La pente décroissante de I(L2) est caractéristique du Flyback.

Phase 5 — Fin de démagnétisation

Point très important.

À cet instant :

Le transformateur est complètement démagnétisé.

Plus aucune énergie n'est transférée vers la sortie.

C'est ici que l'on vérifie le mode de fonctionnement.

Comme  I(L2) retombe complètement à zéro avant le cycle suivant : Mode DCM

Phase 6 — Résonance libre

Après la démagnétisation :

on observe :

- grande oscillation sur VDS​ ;

- petite oscillation résiduelle sur I(L1).

Cette oscillation est différente de la première.

Le convertisseur est temporairement "libre".

L'énergie résiduelle circule entre :

Cette zone est typique du DCM.

Ce que l'étudiant doit retenir

### Zone A  : Stockage d'énergie →  I(L1)↑

### Zone B : Transfert d'énergie   →  I(L2)↓

### Zone C : Résonance de fuite  → Lk​ + Coss​

### Zone D : Démagnétisation complète → I(L2) = 0

### Zone E : Résonance libre → Lm​+Cpar​

SIM03 — Influence de l’inductance magnétisante Lm​ dans un convertisseur Flyback

1. Objectif

Après avoir étudié les limites DCM / CrM / CCM dans SIM01, puis les phénomènes résonants dans SIM02, cette troisième simulation vise à comprendre l’influence de l’inductance magnétisante Lm​ sur le fonctionnement du convertisseur Flyback.

L’objectif principal est de montrer que Lm n’est pas un simple paramètre du transformateur : elle influence directement le courant primaire, l’énergie stockée, le courant de crête, le mode de conduction et les contraintes appliquées aux composants.

Cette étude fait le lien direct avec HeP100, où l’étudiant a appris à caractériser un transformateur haute fréquence et à déterminer ses paramètres principaux.

## 2. Lien avec HeP100

Dans HeP100, l’étudiant a étudié l’influence :

- du matériau magnétique ;

- du nombre de spires ;

- de l’entrefer ;

- du couplage entre enroulements.

Ces éléments modifient directement les paramètres équivalents du transformateur, en particulier : Lm, Lk, et k

Dans SIM03, on se concentre sur l’influence de Lm.

L’objectif est donc de comprendre ce que devient le comportement électronique du convertisseur lorsque l’inductance magnétisante change.

3. Modélisation dans LTspice

Dans le modèle LTspice utilisé, le transformateur n’est pas défini directement par LmL_mLm​ et Lk​, mais par deux inductances couplées : L1, ​ L2

et par un coefficient de couplage : k

La relation de couplage utilisée par LTspice est :

Les inductances L1​ et L2​ représentent les inductances propres vues respectivement au primaire et au secondaire.

Pour le cas nominal :

Le rapport de transformation est alors :

4. Estimation de Lm​ et Lk​

Dans ce modèle simplifié, l’inductance magnétisante vue du primaire peut être estimée par :

et l’inductance de fuite primaire par :

Pour le cas nominal :

et :

Ainsi, dans le cas nominal :

Cette distinction est importante : dans LTspice, modifier L1 seul ne modifie pas uniquement Lm​. Cela modifie aussi le rapport de transformation si L2​ reste constant.

5. Stratégie de simulation

Pour étudier proprement l’influence de Lm, il faut éviter de modifier en même temps le rapport de transformation.

Le rapport de transformation doit rester constant :

Pour cela, lorsque L1​ est modifiée, L2​ doit être modifiée proportionnellement afin de conserver :

Ainsi :

Cette méthode permet de faire varier l’inductance magnétisante tout en conservant le même rapport de transformation.

6. Cas de simulation proposés

Ces cas permettent d’observer l’effet de Lm​ sans changer la tension réfléchie liée au rapport de transformation.

## 7. Grandeurs à observer

Pour chaque cas, observer :

Les grandeurs les plus importantes pour cette étude sont :

- la pente du courant primaire ;

- le courant de crête ;

- le temps de démagnétisation ;

- le mode de conduction ;

- la tension maximale VDS

8. Rappel physique

Pendant la phase de conduction du MOSFET, la tension d’entrée est appliquée au primaire.

La pente du courant magnétisant est donnée par :

Cette relation montre immédiatement que :

- si Lm​ diminue, la pente du courant augmente ;

- si Lm augmente, la pente du courant diminue.

L’énergie stockée à chaque cycle vaut :

La puissance transférée dépend donc de l’énergie stockée par cycle et de la fréquence de découpage :

Ainsi, une modification de Lm​ change la manière dont le convertisseur stocke et transfère l’énergie.

## 9. Interprétation attendue

### Cas de faible Lm

Lorsque Lm​ est faible :

augmente.

Le courant primaire monte plus rapidement.

On peut alors observer :

- un courant de crête plus élevé ;

- des contraintes plus importantes sur le MOSFET ;

- une augmentation possible du courant secondaire de crête ;

- une tendance plus marquée au fonctionnement discontinu ;

- un risque plus important de saturation si le courant devient trop élevé.

Cas de forte Lm

Lorsque LmL_mLm​ est élevée :

diminue.

Le courant primaire monte plus lentement.

On peut alors observer :

- un courant de crête plus faible ;

- un stockage d’énergie plus progressif ;

- un temps de démagnétisation différent ;

- une évolution possible vers un fonctionnement plus continu selon la charge et la régulation ;

- des contraintes de courant plus faibles, mais une dynamique différente du convertisseur.

10. Effet sur la frontière DCM / CCM

La puissance limite entre DCM et CCM dépend de Lm​ :

Cette relation montre que, toutes choses égales par ailleurs :

sera donc également modifiée.

Ainsi, LmL_mLm​ influence directement la limite entre DCM, CrM et CCM.

11. Tableau d’analyse attendu

12. Ce que l’étudiant doit retenir

## 13. Conclusion

SIM03 montre que l’inductance magnétisante Lm​ est un paramètre central du convertisseur Flyback. Elle influence directement la pente du courant primaire, le courant de crête, l’énergie stockée, le temps de démagnétisation et les limites entre les modes de conduction.

La simulation établit le lien entre la caractérisation magnétique réalisée sur HeP100 et le comportement électronique observé dans HeP200 : modifier le transformateur revient à modifier le fonctionnement complet du convertisseur.

SIM04 — Influence du couplage magnétique et de l’inductance de fuite Lk

1. Objectif

Étudier l’influence du coefficient de couplage k sur le fonctionnement du convertisseur Flyback.

On cherche à observer :

- l’augmentation de l’inductance de fuite ;

- l’augmentation du pic VDS​ ;

- l’évolution des oscillations HF ;

- la sollicitation du snubber ;

- l’impact sur les contraintes du MOSFET.

## 2. Rappel théorique

Dans LTspice, le transformateur est défini par : L1​ L2​ k

avec :

L’inductance magnétisante vue du primaire peut être estimée par :

et l’inductance de fuite primaire par :

donc :

Cette relation est très importante.

Elle montre que lorsque :

alors :

3. Cas de simulation proposés

On garde :

et on fait varier uniquement :  k

4. Grandeurs à observer

Pour chaque valeur de kkk, observer :

Les observations principales porteront sur :

- la valeur maximale de VDSV_{DS}VDS​ ;

- l’amplitude des oscillations ;

- la durée de l’oscillation amortie ;

- le courant secondaire ;

- l’efficacité du transfert d’énergie.

## 5. Interprétation attendue

### Couplage élevé

Lorsque :

le transformateur est bien couplé.

Alors :

- Lk​ est faible ;

- le pic de tension est plus faible ;

- les oscillations sont moins importantes ;

- le transfert d’énergie est plus efficace.

### Couplage dégradé

Lorsque :

diminue :

augmente.

Alors :

- le pic VDS​ augmente ;

- les oscillations HF deviennent plus importantes ;

- le snubber dissipe davantage d’énergie ;

- les contraintes sur le MOSFET augmentent ;

- le rendement peut diminuer.

6. Lien avec les formes d’onde

La tension idéale du MOSFET est :

Vin : tension d’entrée et VR : tension secondaire reflétée au primaire

Mais en pratique :

avec :

lié à l’énergie stockée dans Lk

L’énergie associée à l’inductance de fuite est :

Donc lorsque Lk​ augmente, l’énergie parasite augmente également.

Cette énergie doit être :

- dissipée ;

- recyclée ;

- ou limitée par un snubber.

7. Questions d’analyse

L’étudiant doit pouvoir répondre :

- Que devient VDS,max​ lorsque k diminue ?

- Que devient l’amplitude des oscillations ?

- Pourquoi le snubber devient-il plus sollicité ?

- Pourquoi un mauvais couplage peut-il réduire le rendement ?

- Quel lien peut-on faire avec la disposition des enroulements étudiée dans HeP100 ?

8. Ce que l’étudiant doit retenir

9. Conclusion

SIM04 montre que le coefficient de couplage kkk n’est pas un simple paramètre magnétique : il influence directement les contraintes électriques du convertisseur.

Une dégradation du couplage augmente l’inductance de fuite, amplifie les surtensions et renforce les phénomènes résonants observés sur VDSV_{DS}VDS​.

Cette simulation complète le lien entre HeP100 et HeP200 : dans HeP100, l’étudiant apprend à mesurer kkk et LkL_kLk​ ; dans HeP200, il observe leurs conséquences sur le fonctionnement réel d’un convertisseur Flyback.

SIM05 — Influence de la saturation du transformateur dans un convertisseur Flyback

1. Idée centrale

La saturation est un phénomène critique dans les convertisseurs Flyback.

Dans un fonctionnement normal, le transformateur stocke de l’énergie dans son inductance magnétisante :

Mais lorsque le noyau magnétique approche de la saturation, l’inductance magnétisante effective diminue fortement.

La conséquence directe est une augmentation rapide du courant primaire.

## 2. Objectif pédagogique

SIM05 doit permettre à l’étudiant de comprendre que la saturation n’est pas seulement un phénomène magnétique.

Elle a des conséquences directes sur :

- le courant primaire ;

- le courant de crête ;

- les pertes ;

- l’échauffement ;

- les contraintes sur le MOSFET ;

- la fiabilité du convertisseur.

## 3. Lien avec HeP100

Dans HeP100, l’étudiant a observé que Lm​ dépend :

- du matériau magnétique ;

- de l’entrefer ;

- du nombre de spires ;

- de la section du noyau ;

- du niveau d’excitation.

Dans HeP200, il comprend pourquoi ces paramètres sont importants.

Un mauvais dimensionnement du transformateur peut conduire à une saturation du noyau et donc à un fonctionnement dangereux du convertisseur.

## 4. Comment représenter la saturation en simulation ?

Il y a deux approches.

### Approche simple pédagogique

Sans utiliser de modèle magnétique non linéaire, on peut représenter qualitativement la saturation en diminuant fortement Lm​.

Par exemple :

Le rapport :

doit rester constant pour ne pas modifier le rapport de transformation.

Cette approche ne reproduit pas exactement la physique non linéaire du matériau, mais elle permet d’illustrer les conséquences électriques d’une chute de Lm​.

### Approche avancée

Utiliser un modèle non linéaire de noyau magnétique dans LTspice.

Cette approche est plus réaliste, mais aussi plus difficile à maîtriser pédagogiquement.

Pour HeP200, l’approche simple est suffisante pour introduire le phénomène.

## 5. Grandeurs à observer

Pour chaque cas, observer :

Les observations principales portent sur :

- la pente du courant primaire ;

- le courant de crête ;

- l’évolution de VDSV_{DS}VDS​ ;

- la stabilité du convertisseur ;

- la forme du courant secondaire.

## 6. Rappel physique

Pendant la conduction du MOSFET :

Si le noyau sature, l’inductance magnétisante effective diminue :

Donc :

Le courant primaire augmente alors beaucoup plus vite.

C’est le principal symptôme observable de la saturation.

## 7. Interprétation attendue

Lorsque Lm​ diminue fortement :

- le courant primaire monte plus rapidement ;

- le courant de crête augmente ;

- les pertes cuivre augmentent ;

- les contraintes sur le MOSFET augmentent ;

- le risque de dépassement de courant devient plus important ;

- le convertisseur peut devenir instable ou entrer en protection.

8. Conséquences de la saturation

9. Comment éviter la saturation ?

La saturation peut être évitée par un bon dimensionnement du transformateur.

Le concepteur peut agir sur :

Cette expression montre que le flux augmente lorsque :

- Vin​ augmente ;

- D augmente ;

- Np​ diminue ;

- Ae​ diminue ;

- fs​ diminue.

10. Ce que l’étudiant doit retenir

11. Conclusion

SIM05 montre que la saturation du transformateur est un phénomène critique dans un convertisseur Flyback.

Elle se traduit principalement par une augmentation brutale du courant primaire due à la chute de l’inductance magnétisante effective.

Cette simulation permet de relier directement les notions magnétiques étudiées dans HeP100 aux contraintes électriques observées dans HeP200.

Le message essentiel est que le transformateur ne doit jamais être considéré comme un composant idéal : son dimensionnement conditionne directement la sécurité, le rendement et la fiabilité du convertisseur.

Conclusion générale

Les cinq simulations proposées mettent en évidence les principaux phénomènes physiques rencontrés dans les convertisseurs de puissance modernes.

Au-delà des équations et des modèles simplifiés, elles permettent de comprendre comment l'énergie est stockée, transférée, dissipée et parfois perturbée par les éléments parasites du système.

Cette compréhension constitue l'une des bases du métier d'ingénieur en électronique de puissance et prépare l'étudiant à l'analyse, au dimensionnement et à l'optimisation de convertisseurs réels.

À la fin du guide :

Après ce laboratoire, l'étudiant est capable de :

✓ Lire une forme d'onde Flyback

✓ Identifier un mode DCM/CCM

✓ Estimer une tension réfléchie

✓ Evaluer une surtension MOSFET

✓ Comprendre le rôle de Lm, Lk et k

✓ Interpréter une simulation LTspice

✓ Préparer une campagne de validation expérimentale

Cela valorise le document vis-à-vis des écoles et des industriels.

À travers ces différentes simulations, l'étudiant découvre que le fonctionnement d'un convertisseur de puissance ne se résume pas à une succession de commutations. Chaque phase du cycle correspond à un phénomène physique particulier : stockage de l'énergie, transfert vers la charge, démagnétisation du circuit magnétique, phénomènes résonants, influence des éléments parasites et limites physiques du matériau magnétique. La compréhension de ces mécanismes constitue l'une des bases du métier d'ingénieur en électronique de puissance et permet d'aborder avec méthode l'analyse, la conception et l'optimisation des systèmes de conversion d'énergie.